| - ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Затверджено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Зведений кошторисний розрахунок у сумі 139,679 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - В тому числі зворотних сум тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ( посилання на документ про затвердження ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - "___" ______________________ 20__ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул Камяненцькій, 74 в м.Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 поверх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на ремонтно-будівельні роботи ганку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капітальний ремонт вхідної групи будинку по вул.Камянецькій, 74 в м.Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Основа: |  |  | - Кошторисна вартість | - 112,961 | - тис. грн. |  |  |  |
|  |  | - креслення (специфікації ) № |  |  | - Кошторисна трудомісткість | - 0,42813 | - тис.люд.-год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Кошторисна заробітна плата | - 18,12 | - тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Середній розряд робіт | - 3,6 | - розряд |  |  |  |
|  | - Складений в поточних цінах станом на “20 вересня” 2018 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - № - п/п | - Обґрунту- - вання - (шифр - норми) | - Найменування робіт і витрат | - Одиниця - виміру | - Кіль- - кість | - Вартість одиниці, - грн. |  | - Загальна вартість, грн. |  |  | - Витрати труда - робітників, люд.-год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всього | - експлуа- - тації - машин | - Всього | - заробіт- - ної плати | - експлуа- - тації - машин | - не зайнятих - обслуговуванням - машин |  |
|  |  |  |  |  | - заробіт- - ної плати | - в тому - числі за- - робітної - плати |  |  | - в тому - числі за- - робітної - плати | - тих, що - обслуговують - машини |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - на одини- - цю | - всього |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
|  |  | - Роздiл 1. Ганок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | - Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - РН6-13-1 | - Демонтаж дверних коробок в кам'яних - стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | - 100 шт | - 0,02 | - 6731,35 - 6731,35 | - __-__ - - | - 135 | - 135 | - __-__ - - | - 184,37 - - | - 3,69 - - |
| - 2 | - РН6-14-1 | - Знiмання дверних полотен | - 100 м2 | - 0,05292 | - 1584,80 - 1584,80 | - __-__ - - | - 84 | - 84 | - __-__ - - | - 44,68 - - | - 2,36 - - |
| - 3 | - РН6-1-1 | - Демонтаж вiконних коробок в кам'яних - стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | - 100 шт | - 0,0264 | - 5826,27 - 5826,27 | - __-__ - - | - 154 | - 154 | - __-__ - - | - 159,58 - - | - 4,21 - - |
| - 4 | - РН6-2-2 | - Знiмання засклених вiконних рам | - 100 м2 | - 0,0264 | - 2038,01 - 2038,01 | - __-__ - - | - 54 | - 54 | - __-__ - - | - 56,88 - - | - 1,5 - - |
| - 5 | - Е9-45-2 - к=0,8 | - Монтаж вiтражiв, вiтрин з одинарним - склiнням в одноповерхових будiвлях - (демонтаж) | - т | - 0,42 | - 21612,88 - 20663,62 | - 581,75 - 69,07 | - 9077 | - 8679 | - 244 - 29 | - 490,24 - 1,6033 | - 205,9 - 0,67 |
| - 6 | - РН7-2-8 | - Розбирання цементних покриттiв пiдлог | - 100м2 | - 0,080235 | - 2387,92 - 1944,12 | - 443,80 - 186,40 | - 192 | - 156 | - 36 - 15 | - 50,88 - 4,3986 | - 4,08 - 0,35 |
| - 7 | - РН7-16-4 - К=0,8 | - Улаштування пiдстильного шару - бетонного (демонтаж) | - м3 | - 0,96 | - 197,12 - 196,25 | - __-__ - - | - 189 | - 188 | - __-__ - - | - 5,136 - - | - 4,93 - - |
| - 8 | - РН12-65-4 | - Очищення вручну простих фасадiв вiд - олiйної, перхлорвiнiлової фарби з землi та - риштувань | - 100м2 | - 0,1225 | - 1475,87 - 1475,87 | - __-__ - - | - 181 | - 181 | - __-__ - - | - 42,41 - - | - 5,2 - - |
| - 9 | - РН20-40-1 | - Навантаження смiття вручну | - 1 т | - 2,8 | - 56,72 - 56,72 | - __-__ - - | - 159 | - 159 | - __-__ - - | - 1,63 - - | - 4,56 - - |
| - 10 | - С311-15-М | - Перевезення сміття до 15 км | - т | - 2,8 | - 67,32 - - | - 67,32 - 10,69 | - 188 | - - | - 188 - 30 | - __-__ - 0,224 | - __-__ - 0,63 |
|  |  | - ПРОРІЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - двері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - ЕН10-28-3 - Н2=1,15 | - Заповнення дверних прорiзiв готовими - дверними блоками площею бiльше 3 м2 з - металопластику у кам'яних стiнах | - 100м2 | - 0,076104 | - 228118,69 - 2902,53 | - __-__ - - | - 17361 | - 221 | - __-__ - - | - 68,862 - - | - 5,24 - - |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
|  |  | - вітражі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - ЕН10-20-2 - Н2=1,15 | - Заповнення вiконних прорiзiв готовими - блоками площею до 2 м2 з - металлопластику в кам'яних стiнах - житлових і громадських будівель | - 100м2 | - 0,1645 | - 207516,03 - 7643,79 | - __-__ - - | - 34136 | - 1257 | - __-__ - - | - 171,925 - - | - 28,28 - - |

| - 13 | - ЕН10-28-3 - Н2=1,15 | - Заповнення дверних прорiзiв готовими - дверними блоками площею бiльше 3 м2 з - металопластику у кам'яних стiнах | - 100м2 | - 0,091 | - 228118,69 - 2902,53 | - __-__ - - | - 20759 | - 264 | - __-__ - - | - 68,862 - - | - 6,27 - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ВНУТРІШНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | - РН12-68-1 | - Суцiльна шпаклiвка ранiше поштукатурених - поверхонь фасадiв цементно- - полiвiнiлацетатною сумiшшю з риштувань - та землi | - 100м2 | - 0,1225 | - 2283,45 - 1516,17 | - __-__ - - | - 280 | - 186 | - __-__ - - | - 39,68 - - | - 4,86 - - |
| - 15 | - ЕН15-183-2 | - Дисперсійне фарбування фасаду | - 100м2 | - 0,12254 | - 19134,12 - 7823,46 | - __-__ - - | - 2345 | - 959 | - __-__ - - | - 168,5 - - | - 20,65 - - |
|  |  | - Стеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | - РН11-53-3 | - Насiкання поверхнi стель, сходових маршiв, - цилiндричних колон, балок, карнизiв та - iнших дрiбних поверхонь по цеглi пiд - штукатурку | - 100м2 | - 0,062235 | - 1514,90 - 1504,99 | - __-__ - - | - 94 | - 94 | - __-__ - - | - 40,83 - - | - 2,54 - - |
| - 17 | - РН11-54-5 | - Улаштування основи пiд штукатурку стель, - сходових маршiв з металевої сiтки по - каркасу з обмазуванням розчином | - 100м2 | - 0,062 | - 17737,09 - 3019,34 | - 14,25 - 12,83 | - 1100 | - 187 | - 1 - 1 | - 80,43 - 0,2886 | - 4,99 - 0,02 |
| - 18 | - РН11-29-4 | - Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь - стель [одношарове штукатурення], товщина - шару 10 мм | - 100м2 | - 0,062 | - 4369,61 - 3032,68 | - 36,72 - 33,06 | - 271 | - 188 | - 2 - 2 | - 76,39 - 0,7437 | - 4,74 - 0,05 |
| - 19 | - РН12-49-6 | - Полiпшене фарбування - полiвiнiлацетатними водоемульсiйними - сумiшами стель по збiрних конструкцiях, - пiдготовлених пiд фарбування | - 100м2 | - 0,062 | - 8014,10 - 2007,64 | - 0,55 - 0,49 | - 497 | - 124 | - __-__ - - | - 49,34 - 0,0111 | - 3,06 - - |
|  |  | - Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | - РН7-16-4 | - Улаштування підстильного шару бетонного | - м3 | - 0,93 | - 1708,79 - 245,31 | - __-__ - - | - 1589 | - 228 | - __-__ - - | - 6,42 - - | - 5,97 - - |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 21 | - РН7-18-1 | - Улаштування першого шару - обклеювальної гідроізоляції рулонними - матеріалами на мастиці | - 100м2 | - 0,062 | - 14267,19 - 2277,36 | - 9,86 - 8,88 | - 885 | - 141 | - 1 - 1 | - 52,79 - 0,1998 | - 3,27 - 0,01 |

| - 22 | - РН7-18-2 | - Додавати на кожний наступний шар - обклеювальної гідроізоляції рулонними - матеріалами на мастиці | - 100м2 | - 0,062 | - 6962,50 - 1531,04 | - 4,38 - 3,95 | - 432 | - 95 | - __-__ - - | - 35,49 - 0,0888 | - 2,2 - 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 23 | - С111-1624 - варіант 1 | - Грунтовка бітумна | - т | - 0,006 | - 69190,18 - - | - __-__ - - | - 415 | - - | - __-__ - - | - __-__ - - | - __-__ - - |
| - 24 | - С111-1564 - варіант 1 | - Гідроізол | - м2 | - 14,26 | - 19,86 - - | - __-__ - - | - 283 | - - | - __-__ - - | - __-__ - - | - __-__ - - |
| - 25 | - РН7-17-1 | - Улаштування цементної стяжки товщиною - 20 мм по бетонній основі приміщення - площею до 20 м2 | - 100м2 | - 0,062 | - 5809,60 - 2725,90 | - 58,64 - 52,80 | - 360 | - 169 | - 4 - 3 | - 71,34 - 1,1877 | - 4,42 - 0,07 |
| - 26 | - ЕН11-11-18 - К0=1.15 ; - К5=1.15 | - Армування стяжки дротяною сіткою | - 100м2 | - 0,062 | - 762,43 - 680,18 | - 32,14 - 28,94 | - 47 | - 42 | - 2 - 2 | - 18,63 - 0,651 | - 1,16 - 0,04 |
| - 27 | - С111-1780 - варіант 1 | - Сітка з дроту холоднотягнутого Вр-І 100х100 - , діаметр 5мм | - т | - 0,016575 | - 28406,82 - - | - __-__ - - | - 471 | - - | - __-__ - - | - __-__ - - | - __-__ - - |
| - 28 | - ЕН11-29-2 - К0=1.15 ; - К5=1.15 | - Улаштування покриттів з керамічних - плиток на розчині із сухої клеючої суміші, - кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | - 100м2 | - 0,062 | - 8456,78 - 7902,59 | - 22,69 - 20,43 | - 524 | - 490 | - 1 - 1 | - 189,6925 - 0,4595 | - 11,76 - 0,03 |
| - 29 | - С111-287-2 - варіант 1 | - Плитки керамічні для підлог гладкі - неглазуровані однокольорові | - м2 | - 6,2 | - 174,88 - - | - __-__ - - | - 1084 | - - | - __-__ - - | - __-__ - - | - __-__ - - |
| - 30 | - С111-1650-1 - варіант 1 | - Клеюча суміш Сеrеzіt СМ 11 | - кг | - 32,24 | - 3,89 - - | - __-__ - - | - 125 | - - | - __-__ - - | - __-__ - - | - __-__ - - |
| - 31 | - С111-1633 - варіант 1 | - Шпарування для швів Сеrеzіt СМ СЕ 33 | - кг | - 2,79 | - 37,79 - - | - __-__ - - | - 105 | - - | - __-__ - - | - __-__ - - | - __-__ - - |
| - 32 | - С113-1858 - варіант 1 | - Пластмасові хрестики | - шт | - 54 | - 0,05 - - | - __-__ - - | - 3 | - - | - __-__ - - | - __-__ - - | - __-__ - - |
|  |  | - Утеплення плити перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33 | - РН8-36-3 | - Улаштування прокладної пароізоляції в - один шар | - 100м2 | - 0,062 | - 2218,51 - 630,86 | - 6,95 - 6,39 | - 138 | - 39 | - __-__ - - | - 15,504 - 0,1591 | - 0,96 - 0,01 |
| - 34 | - РН4-20-2 | - Утеплення перекриттів, покриттів - мінеральною ватою | - 100 м3 | - 0,0124 | - 23281,80 - 23281,80 | - __-__ - - | - 289 | - 289 | - __-__ - - | - 593,772 - - | - 7,36 - - |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 35 | - С114-5-У - варіант 1 | - Плити теплоізоляційні із мінеральної вати - на основі базальтового волокна | - м3 | - 1,3144 | - 2989,20 - - | - __-__ - - | - 3929 | - - | - __-__ - - | - __-__ - - | - __-__ - - |

| - 36 | - РН8-35-1 |  | - Улаштування цементної вирівнювальної - стяжки, товщиною 30 мм |  |  | - 100м2 | - 0,062 | - 6018,57 - 3254,12 | - 104,71 - 96,38 | - 373 |  |  | - 202 |  |  | - 6 - 6 |  |  | - 82,992 - 2,399 |  |  | - 5,15 - 0,15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37 | - РН8-24-1 |  | - Улаштування крокв з дощок |  |  | - м3 | - 0,8 | - 3598,93 - 1534,51 | - 22,71 - 20,90 | - 2879 |  |  | - 1228 |  |  | - 18 - 17 |  |  | - 40,16 - 0,5202 |  |  | - 32,13 - 0,42 |  |  |  |  |  |
| - 38 | - РН8-26-3 |  | - Улаштування лат [решетування] з - прозорами iз дощок i брускiв пiд покрiвлю з - азбестоцементних листiв |  |  | - 100м2 | - 0,075 | - 1106,53 - 1013,53 | - 13,36 - 12,29 | - 83 |  |  | - 76 |  |  | - 1 - 1 |  |  | - 27,26 - 0,306 |  |  | - 2,04 - 0,02 |  |  |  |  |  |
| - 39 | - РН8-36-3 |  | - Улаштування гідроізоляції із плівки |  |  | - 100м2 | - 0,075 | - 2218,51 - 630,86 | - 6,95 - 6,39 | - 166 |  |  | - 47 |  |  | - 1 - - |  |  | - 15,504 - 0,1591 |  |  | - 1,16 - 0,01 |  |  |  |  |  |
| - 40 | - Е9-42-1 - К=1,15 |  | - Монтаж покрівельного покриття з - профільованого листа при висоті будівлі - до 25 м |  |  | - 100м2 | - 0,075 | - 3587,40 - 2744,45 | - 248,91 - 111,99 | - 269 |  |  | - 206 |  |  | - 19 - 8 |  |  | - 69,9936 - 2,5959 |  |  | - 5,25 - 0,19 |  |  |  |  |  |
| - 41 | - & С111-829- - 1-ИНБ-1 - варіант 1 |  | - Профільовані листи |  |  | - м2 | - 8,4 | - 122,42 - - | - __-__ - - | - 1028 |  |  | - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |
| - 42 | - & С111-115- - 3 |  | - Саморіз для металочерепиці по дереву 4,8, - Х35мм |  |  | - шт | - 78 | - 0,85 - - | - __-__ - - | - 66 |  |  | - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - Е12-14-2 |  | - Улаштування жолобiв пiдвiсних |  |  | - 100м | - 0,046 | - 20569,14 - 1678,18 | - 55,78 - 23,17 | - 946 |  |  | - 77 |  |  | - 3 - 1 |  |  | - 43,92 - 0,4723 |  |  | - 2,02 - 0,02 |  |  |  |  |  |
| - 44 | - Е12-15-1 |  | - Улаштування дрiбних покриттiв - [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз - листової оцинкованої сталi |  |  | - 100м2 | - 0,012 | - 30690,51 - 5074,29 | - 74,89 - 27,62 | - 368 |  |  | - 61 |  |  | - 1 - - |  |  | - 132,8 - 0,5247 |  |  | - 1,59 - 0,01 |  |  |  |  |  |
| - 45 | - РН8-41-2 |  | - Навiшування водостiчних жолобів, труб, - колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв |  |  | - 100м | - 0,09 | - 4095,92 - 2333,42 | - __-__ - - | - 369 |  |  | - 210 |  |  | - __-__ - - |  |  | - 55,36 - - |  |  | - 4,98 - - |  |  |  |  |  |
| - 46 | - & С113- - 1451-125- - 90-9 |  | - Муфта жолобу 125 мм |  |  | - м | - 2 | - 92,46 - - | - __-__ - - | - 185 |  |  | - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |
| - 47 | - & С113- - 1451-125- - 90-2 |  | - Лійка зливна 125мм |  |  | - шт | - 2 | - 111,41 - - | - __-__ - - | - 223 |  |  | - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |  |  | - 9 |  |  | - 10 |  |  | - 11 |  |  | - 12 |  |  |  |  |  |
| - 48 | - & С113- - 1451-125- - 90-1 |  | - Жолоб 125 мм (3000 мм) |  |  | - м | - 6 | - 60,72 - - | - __-__ - - | - 364 |  |  | - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |
| - 49 | - & С113- - 1451-125- - 90-7 |  | - Тримач жолобу 125мм (метал) |  |  | - шт | - 6 | - 40,80 - - | - __-__ - - | - 245 |  |  | - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |
| - 50 | - & С113- - 1451-90-1 |  | - Труба водостічна 90 мм (3000 мм) |  |  | - м | - 9 | - 74,29 - - | - __-__ - - | - 669 |  |  | - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |
| - 51 | - & С113- - 1451-90-5 |  | - Муфта труби 90 мм |  |  | - шт | - 4 | - 64,18 - - | - __-__ - - | - 257 |  |  | - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |
| - 52 | - & С113- - 1451-90-8 |  | - Хомут труби 90 мм |  |  | - шт | - 6 | - 35,81 - - | - __-__ - - | - 215 |  |  | - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |
| - 53 | - & С113- - 1451-П180 |  | - Крюк хомута метал 180 мм |  |  | - шт | - 6 | - 31,64 - - | - __-__ - - | - 190 |  |  | - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  | - __-__ - - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  | - 106830 |  |  | - 16870 |  |  | - 528 - 117 |  |  |  |  |  | - 408,48 - 2,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | - 106830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |  | - 89432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  | - 16987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  | - 6131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  | - 16,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  | - 1133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | - 112961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  | - 112961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  |  |  | - 106830 |  |  | - 16870 |  |  | - 528 - 117 |  |  |  |  |  | - 408,48 - 2,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | - 106830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |  | - 89432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  | - 16987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  | - 6131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  | - 16,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  | - 1133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | - 112961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |  |  | - 9 |  |  | - 10 |  |  | - 11 |  |  | - 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Всього по кошторису |  |  |  |  |  |  | - 112961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  |  |  | - 428,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  | - 18120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Разом по главах 1-12: |  |  |  |  |  |  | - 112961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - ДСТУ Б Д.1.1- - 1:2013 п.5.8.16 |  |  | - Кошторисний прибуток (П) |  |  | - 2911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ДСТУ Б Д.1.1- - 1:2013 п.5.8.16 |  |  | - Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) |  |  | - 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) |  |  |  |  | - 116399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Разом: |  |  |  |  | - 116399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Податок на додану вартість |  |  |  |  | - 23280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Всього по зведеному кошторисному розрахунку |  |  |  |  | - 139679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Керівник проектної організації |  |  |  | - __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Головний інженер проекту - (Головний архітектор проекту) |  |  |  | - __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Керівник відділу |  |  |  | - __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |